LinkIt7697 IOT小屋組裝教學

- 準備OLED、蜂鳴器模組、三對M3*10mm螺絲與M3螺帽，以及下圖所示之木板。

- 用螺絲與螺帽固定，如下圖所示：

- 準備如下圖所示之木板、六對M3*10mm螺絲與M3螺帽，與火焰感測器、光強度感測器、雨水感測器、溫溼度感測器。

- 用螺絲與螺帽固定，如下圖所示：

- 將方才的木板翻製背面，準備兩對M2*10mm螺絲與M2螺帽。

- 用螺絲與螺帽固定，如下圖所示：

- 準備如下圖所示之木板、LinkIt7697、7697 nano breakout，四組銅柱(6mm)、M3*8mm螺絲與M3螺帽。

- 首先將銅柱用螺絲固定在木板上，若螺絲無法鎖緊，可在木板與銅柱之間多加一顆螺帽。

- 將7697 nano breakout用螺帽固定，如下圖所示：

- 將LinkIt7697插上7697 nano breakout

- 各模組都安裝完成後，接下來開始接線：

OLED接線表

| 7697 nano breakout | OLED |
| --- | --- |
| G | GND |
| 5V | VCC |
| SCL | SCL |
| SDA | SDA |

蜂鳴器接線表

| 7697 nano breakout | 蜂鳴器 |
| --- | --- |
| G | GND |
| D2 | I/O |
| 5V | VCC |

雨水感測器接線表

| 7697 nano breakout | 雨水感測器 |
| --- | --- |
| A1 | S |
| 5V | + |
| G | - |

光強度感測器接線表

| 7697 nano breakout | 光強度感測器 |
| --- | --- |
| G | GND |
| 5V | VCC |
| SCL | SCL |
| SDA | SDA |

溫溼度感測器接線表

| 7697 nano breakout | 溫溼度感測器 |
| --- | --- |
| 5V | VCC |
| A2 | DATA |
| G | GND |

火焰感測器接線表

| 7697 nano breakout | 火焰感測器 |
| --- | --- |
| 5V | VCC |
| G | GND |
| A0 | DO |
| 不用接 | AO |

RGB LED接線表

| 7697 nano breakout | RGB LED |
| --- | --- |
| GND | - |
| D4 | G |
| D3 | R |
| D5 | B |

- 接線完畢後將木板組裝起來，如下圖所示：

- 最後準備M3*8ｍｍ螺絲與M3螺帽各兩個，如下圖所示固定兩側木板：